MIPS Verilog 설계 분석

2019-2 컴퓨터구조 Term Project

2016104147 이우진

- 주어진 설계 분석

Figure 1 MIPS.v Instruction fetch stage code

…

// IM

wire [31:0] Next_PC, Instr, Branch_addr;

reg [31:0] PC;

…

assign Next_PC = PC + 32'd4;

assign Branch_addr = {Branch_or_offset[29:0], 2'b00};

assign PCSrc = (Branch && zero);

…

Instruction_Mem Instr_mem(PC[8:2], Instr); // Asynchronous module.

…

always @(posedge CLK)

begin

PC <= (JToPC) ? Jump_addr : ((PCSrc) ? (Branch_addr + Next_PC) : Next_PC);

end

1. Instruction fetch

Figure 2 MIPS.v Instruction fetch stage simulation

Instruction fetch stage는 pc값을 Instruction register에 입력하여 저장된 명령을 뽑고, PC값이 다음 명령을 가리키도록 변경하는 과정이다. Next PC는 다음에 실행할 명령의 PC값을 나타낸다. JtoPC는 jump address를 선택하는 값이고, PCSrc는 branch 명령에서 branch할 주소를 선택하는 값이다.

시뮬레이션 결과를 확인해 보면 Clock pulse가 상승할 때 레지스터의 값이 변한다. Next_PC는 값이 클럭당 4씩 증가하고, PC값은 JtoPC와 PCSrc 값에 따라 Jum_addr, Branch_addr + Next_Pc, Next_PC값이 된다. Instr wire는 PC값을 입력하여 Instruction Memory에서 fetch한 명령을 의미한다. 매 클럭마다 Instr wire값이 PC값에 따라 Instruction memory에 저장된 명령으로 바뀌는 것을 확인할 수 있다.

예를 들면, Instructiom memory(Instruction_Mem.v 파일)에 저장된 0번째 명령은 ‘lw s0 0($zero)’이다. 따라서 첫 클럭에서 PC값은 0이고, Instr 값이 ‘lw s0 0($zero)’ 에 해당하는 이진 코드로 바뀌는 것을 확인할 수 있다.

…

// Register

wire [31:0] Jump_addr;

wire [4:0] Read1, Read2, Reg_Write_addr;

wire [31:0] Branch_or_offset;

wire [31:0] Reg_Write_data, Read_data1, Read_data2;

…

wire RegDst, RegWrite; // control signal

assign Read1 = Instr[25:21];

assign Read2 = Instr[20:16];

assign Reg_Write_addr = (RegDst) ? Instr[15:11] : Instr[20:16];

assign Branch_or_offset = (Instr[15] == 1) ? {16'hFFFF, Instr[15:0]} : {16'h0000, Instr[15:0]}; // sign extend.

Register Reg(CLK, RegWrite, Read1, Read2, Reg_Write_addr, Reg_Write_data, Read_data1, Read_data2); // Synchronous module.

Figure 3 MIPS.v Instruction decode stage code

2. Instruction decode / Register fetch

Figure 4 MIPS.v Instruction decode stage simulation

Instruction decode stage는 이전 스테이지에서 fetch한 명령어를 해석하고 레지스터에서 값을 읽는 단계이다. 명령어를 나누어 레지스터에서 값을 읽을 주소를 Read1, Read2에 설정한다. Reg_write_addr은 값을 쓸 레지스터의 주소를 의미한다. 이는 RegDst값에 따라 명령어의 rd, rt 값으로 설정한다. RegDst는 명령어가 R-type인지, I-type인지에 따라 결정된다.

레지스터에서 읽은 값은 Read_data1과 Read_data2에 저장된다. Reg_write_data는 주소가 Reg_write_addr인 레지스터에 쓸 값이며, ALU 연산과 Memory Access 이후의 Write Back stage에서 결정된다. 명령어의 Immediate 부분은 주소로 쓰일 상황을 대비하여 16bit 길이의 값을 32bit로 sign extend를 한다.

예를 들면, 예시의 2번 명령인 ‘add s2 s0 s1’을 실행했을 때, Read1은 s0의 레지스터 주소로, Read2는 s1의 레지스터 주소로 설정된다. Add는 R-Type이므로 RegDst control signal은 1로 설정이 되고, Reg_write_addr은 rd값인 s2의 주소로 설정된다. Read_data1과 2는 각각의 레지스터에 저장된 값인 1과 0이 되고, write_data는 이후의 ALU 연산으로 1이 된다.

// Control

wire RegDst, RegWrite; // control signal

wire ALUSrc, MemWrite, MemRead, MemToReg; // control signal

wire [3:0] ALUOp;

wire PCSrc, JToPC, Branch; // mux control signal

wire [5:0] Opcode, Funct;

assign Opcode = Instr[31:26];

assign Funct = Instr[5:0];

Control control(Opcode, Funct, RegDst, RegWrite, ALUSrc, MemWrite, MemRead, MemToReg, JToPC, Branch, ALUOp); // Asynchronous module.

Figure 5 MIPS.v Control signal code

Figure 6 MIPS.v Control signal simulation

또한, Instruction Decode stage에서는 명령어의 Opcode와 Funct 부분을 이용해 Control signal을 생성한다. 이 동작은 Control 모듈에서 수행되며, Opcode와 Funct 값을 입력받아 조건문으로 처리하여 명령에 맞는 control signal을 반환한다.

예를 들면, 0번째 명령인 ‘lw s0 0($zero)’를 수행할 때는 opcode=100011, Funct=000000이므로 이조건을 이용하여 lw 명령인 case로 분기한다. lw 명령이므로 RegDst = 0, RegWrite = 1, ALUSrc = 1, MemWrite = 0, MemRead = 1, MemToReg = 1, JToPC = 0, Branch = 0, ALUOp = 0010인 Control signal이 생성된다.

3. ALU Execution

Figure 7 MIPS.v ALU execution code

// ALU

wire [31:0] ALU_B, ALU_result, Lw_Sw_offset;

wire zero;

assign Lw_Sw_offset = (Branch_or_offset[31] == 1) ? {2'b11, Branch_or_offset[31:2]} : {2'b00, Branch_or_offset[31:2]};

// if instruction is lw or sw, divide the offset by 4.

assign ALU_B = (Opcode == 6'b100011 || Opcode == 6'b101011) ? Lw_Sw_offset : ((ALUSrc) ? Branch_or_offset : Read_data2);

// if instruction is lw or sw, ALU_B is Lw_Sw_offset.

ALU alu(ALUOp, Read_data1, ALU_B, ALU_result, zero); // Asynchronous module.

Figure 8 MIPS.v ALU execution simulation

ALU Execution stage에서는 ALU 모듈이 Opcode에 따라 데이터 연산을 수행하거나 load나 branch 명령일 때 주소 연산을 수행한다. ALU 모듈은 Read_data1과 ALU_B를 입력으로 받는다. ALU_B는 ALUSrc가 1이면 명령어의 Immediate 값인 Branch_or_offset이 선택되고 Opcode가 lw 또는 sw에 해당하는 코드이면 Lw_Sw_offset이 선택되며, 그 외에는 Read_data2를 선택한다. ALU 모듈은 Read_data1과 ALU_B를 Opcode에 따라 연산하여 그 결과를 ALU_result로 반환한다. Zero wire는 ALU의 flag로, 결과가 0이면 1이 된다. Branch 명령에서 branch 조건을 판단할 때 쓰인다.

0번째 명령인 ‘lw s0 0($zero)’는 ALU execution stage에서 $zero의 register 주소인 0이 Read_data1이 된다. Opcode가 lw에 해당하는 100011이므로 ALU_B의 값은 Lw_Sw_offset이 선택된다. ALU는 ALUOp가 0010이므로 입력받은 Read_data1과 ALU_B(lw offset)를 덧셈 연산하여 그 결과를 out으로 출력한다.

Figure 9 MIPS.v Memory access code

// DM

wire [31:0] Read_or_Write_addr;

wire [31:0] DM_Write_data, DM_Read_data;

assign DM_Write_data = Read_data2;

assign Read_or_Write_addr = ALU_result;

Data_Mem DM(CLK, MemWrite, MemRead, Read_or_Write_addr[6:0], DM_Write_data, DM_Read_data); // Synchronous module.

4. Memory Access

Figure 10 MIPS.v Memory access simulation

Figure 11 Data memory

Memory Access stage에서는 명령이 load 또는 store일 때 data memory에 접근하여 동작을 수행한다. Data Memory는 Read_or_write_addr과 DM_write_data 2개의 입력값을 받는다. Read_or_write_ addr은 ALU Execution 단계에서 계산된 주소값 ALU_Result 값이다. DM_write_data는 rt 값인 Read_data2이다. DM 모듈은 MemWrite control signal이 1이면 DM_write_data를 메모리의 Read_or_write_addr 주소에 쓰고, MemRead control signal이 1이면 메모리의 Read_or_write_addr 주소에서 값을 읽어 DM_Read_data로 출력한다.

0번째 명령인 ‘lw s0 0($zero)’는 lw 명령이므로 MemRead control signal이 1이다. Read_or_write_ addr은 $zero의 주소에 offset 0을 더한 0이다. DM_write_data는 rt값인 0이나 MemWrite가 0이므로 Data_Mem 모듈에서 사용되지는 않는다. 이후 Data Memory에서 0번 주소를 읽어 DM_Read_data는 1이 된다.

Figure 12 MIPS.v Write back stage code

assign Reg_Write_data = (MemToReg) ? DM_Read_data : ALU_result;

Register Reg(CLK, RegWrite, Read1, Read2, Reg_Write_addr, Reg_Write_data, Read_data1, Read_data2); // Synchronous module.

5. Write Back

Figure 13 MIPS.v Write back simuation

Figure 13 Register

Write back stage에서는 레지스터를 ALU 연산 결과 또는 메모리에서 읽은 데이터 값으로 업데이트한다. 레지스터에 쓸 데이터는 MemToReg control signal이 결정하고, register에 값을 쓰는지는 MemWrite control signal이 결정한다. Reg_Write_data는 레지스터에 쓸 값으로 MemToReg이 1이면 DM_Read_data로, 0이면 ALU_result가 된다. Register 모듈은 Reg_Write_data를 입력받아 MemWrite가 1이면 레지스터의 Reg_write_addr에 Reg_write_data를 쓴다.

0번째 명령인 ‘lw s0 0($zero)’는 lw이므로 MemToReg 값이 1이 된다. 따라서 Reg_Write_data는 메모리에서 읽은 DM_Read_data인 1이 된다. Reg_write_addr은 s0의 주소인 10000이며 Register의 10000 주소에 1을 쓴다.

II. 오류 분석

// Instruction Memory

// lw s0 0($zero) , s0 = 0

mem[0] = 32'b100011_00000_10000_00000_00000_000000;

// lw s1 4($zero) , s1 = 0

mem[1] = 32'b100011_00000_10001_00000_00000_000100;

// add s0 s0 s1 , s0 = 0

mem[2] = 32'b000000_10000_10001_10000_00000_100000;

// Data Memory

mem[0] = 32'd0; // for s0 = 1

mem[1] = 32'd0; // for s1 = 0

Figure 14 Simulated instruction 1

1. 같은 레지스터에서 값을 읽고 쓸 때 발생하는 data 오류

Figure 15 Register write simulation

always @(*)

begin

if (read1 == 5'd0) // $zero

data1 = 32'd0;

else if ((read1 == wrreg) && RegWrite)

data1 = wrdata;

else

data1 = mem[read1][31:0];

end

Figure 16 Register.v code to read register

Add s0 s0 s1 명령과 같이 데이터를 읽는 레지스터와 데이터를 쓰는 레지스터가 같을 때 실행이 되지 않는 오류가 있다.

이는 RegWrite control signal이 1이고 읽는 메모리와 쓰는 메모리가 같으면 write data를 읽어서 저장하기 때문에 발생한다. 이 코드는 memory를 write하는 코드에서 사용하는 wrdata와 경쟁 관계에 있다.

2. Jump instruction일 때 ALU가 AND 연산을 수행하는 오류

Figure 17 Jump Instruction 수행 시 ALU 인자 값

Jump Instruction 수행 시 ALUOp가 0000이 되어 and 연산을 수행하는 논리적 오류가 있다. 이렇게 계산된 값은 MemRead, MemWrite, RegWrite control signal이 0이기 때문에 실제로 사용되지는 않으나 설계상에는 없는 동작을 수행하는 논리적 오류이다.

III. 오류 정정 및 검증

1. 같은 레지스터에서 값을 읽고 쓸 때 발생하는 data

always @(*)

begin

if (read1 == 5'd0) // $zero

data1 = 32'd0;

else

data1 = mem[read1][31:0];

end

always @(*)

begin

if (read2 == 5'd0) // $zero

data2 = 32'd0;

else

data2 = mem[read2][31:0];

end

…

오류 정정

Figure 17 Register.v code to read register

MIPS CPU는 add s0 s0 s1처럼 읽고 쓰는 레지스터가 같을 때 연산 전 read register 1,2에 저장된 값을 data 1,2로 출력하고 write data를 write register에 쓴다. 읽고 쓰는 레지스터가 같아도 write data를 data 1,2 로 출력하는 설계 요구 조건은 없으므로 else if문을 삭제하였다.

Figure 18 code 수정 후 Register write simulation

Register.v 수정 후 add s0 s0 s1의 결과가 s0=0으로 설계대로 동작함을 확인할 수 있다.

Figure 19 code 수정 후 기존 instruction 수행 simulation

Figure 20 code 수정 후 register map

설계에 주어진 memory data를 활용해 instruction을 수행해도 올바르게 동작하는 것을 확인할 수 있다.

Figure 3 Control.v : Opcode가 Jump일 때 control signal

case (Opcode)

…

6'b000010 : begin// Jump

RegWrite = 0;             MemWrite = 0; MemRead = 0;           JToPC = 1; Branch = 0;

ALUOp = 4'b1111;

RegDst = 0; ALUSrc = 0; MemToReg = 0;  // To avoid creating a latch

end

2. Jump instruction일 때 ALU가 AND 연산을 수행하는 오류 정정

Jump 명령에서는 ALU가 사용되지 않으므로 ALU가 특정 연산을 수행하지 않도록 ALUOp를 1111로 수정하였다. ALUOp가 1111이면 ALU는 default case로 항상 결과를 0으로 출력한다.

Figure 4 code 수정 후 jump instruction simuation 결과

시뮬레이션 실행 결과 Jump instruction을 수행할 때 ALUOp는 1111이 되고 ALU result는 항상 0이 되는 것을 확인할 수 있다.

IV. 파이프라이닝 설계 추가 및 검증